# Zaktualizowany Załącznik nr 3 do SWZ

Opis Techniczny (OPZ)

Zadanie nr 1:

Doposażenie gabinetu w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności:

- Stół do badań - szt. 9;

- Fotel zabiegowy z wieszakiem na podkład- szt. 1;

- Podnośnik jezdny – 1 szt;

- Podnośnik z elektryczną regulacją wysokości i regulacją rozstawu ramion jezdnych – 1 szt.

Ad. 1)

Stół do badań - szt. 9:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | trzyczęściowy wielofunkcyjny; . | Spełnia / Nie spełnia |
|  | elektryczna regulacja wysokości - zakres regulacji umożliwiający umieszczenie pacjenta do minimalnego poziomu 46 cm i umożliwiający umieszczenie pacjenta w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | trzy sekcyjny z zagłówkiem; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | regulacja zagłówka i podnóżka; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | system kółek jezdnych oraz hamulce blokujące koła; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | obciążenie do min. 250kg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wymiary: (długość: min. 186 cm, max.200cm; szerokość: min. 60 cm max. 65cm); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | uchwyt na ręcznik papierowy. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 2)

Fotel zabiegowy z wieszakiem na podkład- szt. 1:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wysokość regulowana pilotem; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | regulowane podłokietniki; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | podnóżek regulowany za pomocą sprężyn gazowych. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 3)

Podnośnik jezdny - szt. 1:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | transport pacjenta w pozycji stojącej; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | elektryczna regulacja wysokości; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | regulacja rozstawu ramion jezdnych; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | udźwig do min. 150 kg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | regulacja szerokości podstawy – zakres regulacji: min. 56cm - 93cm; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | zakres podnoszenia min. od 77 cm do 165 cm. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 4)

Podnośnik z elektryczną regulacją wysokości i regulacją rozstawu ramion jezdnych - szt. 1:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | podnośnik jezdny; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | podnoszenie pacjenta bezpośrednio z podłogi; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | elektryczna regulacja rozstawu nóg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | regulacja podstawy od min. 55 cm. do 92cm; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | zakres podnoszenia min. od: 44 cm do 178 cm; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | waga podnośnika do 70kg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | udźwig do min. 175 kg. | Spełnia / Nie spełnia |

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić